CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIANG

QUY TRÌNH

KIỂM SOÁT DỊ VẬT, THỦY TINH – NHỰA GIÒN,
HÓA CHẤT VÀ HÀNG TÁI CHẾ

Mã số: QT 10        Lần ban hành: 01        Ngày ban hành: 13/06/2026

| NGƯỜI SOẠN THẢO | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- |
| Nguyễn Huy Chiến | Đào Văn Tiến |

THEO DÕI SỬA ĐỔI

| Lần | Ngày | Nội dung sửa đổi | Phê duyệt | Soạn thảo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 13/06/2026 | Ban hành lần đầu | Đào Văn Tiến | Nguyễn Huy Chiến |

1. Mục đích

Quy định biện pháp kiểm soát dị vật, thủy tinh – nhựa giòn, hóa chất và hàng tái chế nhằm ngăn ngừa mối nguy vật lý, hóa học và bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ khu vực sản xuất, kho và đóng gói của Công ty.

3. Tài liệu tham khảo

•  ISO 22000:2018; ISO/TS 22002-1

•  Kế hoạch HACCP; KH.OPRP.01; QT 08 – Quản lý sản xuất

4. Nội dung

4.1 Kiểm soát dị vật

•  Sàng/lọc loại bỏ sạn, cát ở các công đoạn liên quan; quy định cỡ lưới và kiểm tra lưới rách đầu & cuối ca.

•  Nhặt thủ công tạp chất phát hiện bằng mắt; cân nhắc trang bị nam châm/đầu dò kim loại tại công đoạn cuối.

•  Khi phát hiện dị vật hoặc lưới rách: dừng, cô lập sản phẩm từ lần kiểm tra đạt gần nhất, kiểm tra lại. Ghi BM.10.01.

•  Liên kết với OPRP-03 trong KH.OPRP.01.

4.2 Kiểm soát thủy tinh và nhựa giòn

•  Lập danh mục các vật thủy tinh/nhựa giòn trong khu sản xuất (bóng đèn, đồng hồ đo, mặt kính, khay…) – BM.10.02.

•  Bọc/che chắn bóng đèn; kiểm tra tình trạng định kỳ và ghi nhận.

•  Khi vỡ: lập tức cô lập khu vực, thu gom toàn bộ mảnh vỡ, loại bỏ sản phẩm nghi nhiễm, vệ sinh và kiểm tra trước khi sản xuất lại; lập biên bản (BM.10.03).

4.3 Kiểm soát hóa chất

•  Lập danh mục hóa chất (tẩy rửa, khử trùng, diệt côn trùng…) kèm phiếu an toàn hóa chất (SDS) – BM.10.04.

•  Chỉ sử dụng hóa chất tẩy rửa/khử trùng phù hợp dùng trong thực phẩm; bảo quản trong kho riêng có khóa, ghi nhãn rõ ràng.

•  Chỉ người được phân công và đào tạo mới được pha và sử dụng theo đúng nồng độ.

•  Tách biệt hoàn toàn hóa chất với nguyên liệu, bao bì và sản phẩm.

4.4 Kiểm soát hàng tái chế (rework)

•  Chỉ tái chế sản phẩm/bán thành phẩm còn bảo đảm an toàn, theo nguyên tắc “cùng loại vào cùng loại” (like-into-like).

•  Ghi nhận nguồn gốc, khối lượng, lô và tỷ lệ rework để bảo đảm truy xuất – BM.10.05.

•  Không tái chế sản phẩm có dấu hiệu mất an toàn (mốc, nhiễm bẩn, quá hạn).

5. Lưu hồ sơ

| STT | Tên hồ sơ | Ký hiệu | Thời gian lưu | Nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sổ kiểm tra dị vật / lưới sàng / đầu dò | BM.10.01 | 2 năm | Phân xưởng |
| 2 | Danh mục thủy tinh – nhựa giòn | BM.10.02 | Lâu dài | Phân xưởng |
| 3 | Biên bản xử lý vỡ thủy tinh/nhựa giòn | BM.10.03 | 2 năm | Phân xưởng |
| 4 | Danh mục hóa chất + SDS | BM.10.04 | Lâu dài | Văn phòng/Phân xưởng |
| 5 | Sổ theo dõi hàng tái chế (rework) | BM.10.05 | 2 năm | Phân xưởng |